SATURA  RĀDĪTĀJS

lpp.

VIRPĀRĒJĀ DAĻA

1. Titullapa .........................................................................................	1

2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija ...............................	2

3. Būvprakses sertifikāta kopija .........................................................	3

4. Projekta pamatrādītāji ....................................................................	4

5. Saskaņošanas saraksts ...................................................................	5

6. Projektēšanas uzdevums ................................................................	6

7. Paskaidrojuma raksts ......................................................................	7 – 10

8. Darbu apjomu aprēķini ..................................................................	11 – 18

9. Plānošanas un arhitektūras uzdevums ............................................	19 – 21

10. Tehniskie noteikumi, sarakste ......................................................	22 – 27

11. VMD Rīgas reģionālās mežniecības atzinums .............................	28

12. Īpašuma apliecinošie dokumenti ..................................................	29 – 53

ZĪMĒJUMI

13. Pārskata plāns M 1:50000 .............................................................	54

14. Projekta plāns M 1:500 .................................................................	55, 56

15. Topogrāfiskais plāns M 1:500 .....................................................	57 – 63

16. Grāvju garenprofili MH 1:1000 MV 1:100 ....................................	64, 65

17. Aka ar pretvārstu zīmējums (2 lapas) ...........................................	66, 67

18. Caurteku zīmējums .......................................................................	68

4

PROJEKTA  PAMATRĀDĪTĀJI

1. Projektējamo grāvju garums ...............................................	1026 m

2. Grāvju rakšana ....................................................................	1722 m3

t. sk. 	trūda virskārtas izstrādāšana un

transportēšana .........................................................	190 m3

grunts rakšana, iekraujot autotransportā un

transportēšana .........................................................	653 m3

grunts rakšana .........................................................	849 m3

ietekošo grāvju pievienošana ..................................	30 m3

3. Grunts izlīdzināšana ...........................................................	680 m3

4. Caurteku būve .....................................................................	10 gab./112 m

t. sk.	 80 cm ..................................................................	3 gab./36 m

 50 cm ..................................................................	5 gab./58 m

 40 cm ..................................................................	2 gab./18 m

5. Būves – aka ar pretvārstu izbūve .........................................	2 gab.

t. sk. 	aka ar  100 cm, pretvārsts DN-500 ......................	1 gab.

aka ar  150 cm, pretvārsts DN-800 ......................	1 gab.

6. Apauguma novākšana:

koki un to celmu novākšana ................	164 gab.

krūmi (vidēji biezi) ..............................	380 m2

7. Grāvju nogāžu nostiprināšana ar augsnes zāļu sēklu

maisījumu ..........................................................................	1157 m2/38 m3

8. Zālāju sēkla ........................................................................	4,1 kg

9. Kabeļu iebūve remontcaurulēs ...........................................	20 m

Piezīme:

Būvuzņēmējam jāievērtē visi darba zīmējumos, darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde un izbūve.

5

PROJEKTA  SASKAŅOŠANAS  SARAKSTS

| Nr. p.k. | Ar kādu organizāciju vai iestādi projekts saskaņots | S a s k a ņ o j u m i |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | datums | derīguma termiņš | atrašanās vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jūrmalas pilsētas būvvalde | 02.12.2010. 2013. | 4 gadi nav norādīts | Inženierbūvju plānošanas uzdevums Projekta grāmatā Projekta plāns M 1:500 |
| 2. | Jūrmalas pilsētas domes ekonomiskas un attīstības nodaļa | 11.02.2011. 2013. | nav norādīts nav norādīts | Tehniskie noteikumi Projekta grāmatā Projekta plāns M 1:500 |
| 3. | Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļa | 29.12.2010. 2013. | nav norādīts nav norādīts | Tehniskie noteikumi Projekta grāmatā Projekta plāns M 1:500 |
| 4. | Lielrīgas reģionālā vides pārvalde | 30.12.2010. | 29.12.2015. | Projekta grāmatā |
| 5. | Rīgas reģionālā mežniecība | 2013. | nav norādīts | Atzinums lpp. |
| 6. | SIA „Jūrmalas ūdens” | 22.12.2010. 2013. | nav norādīts nav norādīts | Tehniskie noteikumi Projekta grāmata Projekta plāns M 1:500 |
| 7. | SIA „LATTELECOM” | 13.11.2010. 18.12.2012. 21.01.2013. | nav norādīts nav norādīts | Tehniskie noteikumi Projekta grāmata Projekta plāns M 1:500 |
| 8. | VAS „Latvijas autoceļu direkcija” | 24.01.2013. | nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 9. | A/S „Sadales tīkls” Jūrmalas elektr. tīklu rajons | 03.01.2013. | nav noradīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 10. | A/S „Latvijas Gāze”, Jūrmalas iecirknis | 03.01.2013. | nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 11. | SIA „Jūrmalas Gaisma” | 03.01.2013. | nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 12. | SIA „Jūrmalas siltums” | 03.01.2013. | Nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 13. | JPD izpilddirektors | 2013. | nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 14. | VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” | 03.01.2013. | nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 15. | Īpašuma Mežmalas iela 33 (kad. Nr. 1300 018 0909) īpašnieci Ievu Ņikitinu | 18.01.2013. | nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 16. | Īpašuma Mežmalas iela 31 (kad. Nr. 1300 018 0908) īpašniekiem Valdi Šulcu un Ilgu Viļumu | 16.01.2013. | nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |
| 17. | Īpašuma Rītupes iela 23 Slokas Evaņģēl. luteriskā draudze, V.Peļuškevičs | 21.01.2013. | nav norādīts | Projekta plāns M 1:500 |

6

PROJEKTĒŠANAS  UZDEVUMS

1. Objekta nosaukums:		Maģistrāla meliorācijas tīkla izbūve

Krastciema rajonā, Jūrmalā

2. Pasūtītājs:				SIA „Jūrmalas ūdens”

3. Pamatojums projektēšanai:		Līgums.

4. Projektēšanas organizācija:		Valsts SIA “Meliorprojekts”

reģ. Nr. 50003017621

Būvkomersanta apliecība Nr. 0081-R

5. Projektēšanas stadija:		Tehniskais projekts.

6. Būvniecības vieta:			Jūrmalas pilsētas īpašumi

1300 018  kadastra grupā.

7. Projekta pamatrādītāji:		Novadgrāvju būvniecība ~ 1 km garumā,

ar nepieciešamām transporta un

hidrotehniskām būvēm.

8. Dabas aizsardzība:			Atbilstoši Lielrīgas RVP

tehniskajiem noteikumiem.

9. Projekta eksemplāru skaits:		4 eksemplāri.

10. Projekta saskaņojumi:		Jāveic nepieciešamie saskaņojumi 						atbilstoši būvvaldes plānošanas un 						arhitektūras uzdevuma un tehnisko 						noteikumu prasībām.

PASŪTĪTĀJS:

SIA „Jūrmalas ūdens”

valdes priekšsēdētāja v-ks			.......................................	A. Volkovs

IZPILDĪTĀJS:    VSIA “Meliorprojekts”

valdes priekšsēdētājs 		........................................	J. Kalniņš

7

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispārējās ziņas

Maģistrālā meliorācijas tīkla izbūves tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas būvvaldes 2010.gada 2.decembra izsniegto „Inženierbūvju plānošanas uzdevumu” un izstrādāto skiču projektu.

Projekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna M 1:500. Uzmērīšanas darbus izpildīja Valsts SIA „Meliorprojekts” darbinieki 2011. un 2012.gadā. Uzmērīšana veikta Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92) un Baltijas augstumu sistēmā (BAS). Būvniecības vajadzībām var izmantot plānā norādītos poligonometrijas punktus Nr.5970, Nr.4069 un Nr.4033.

2. Objekta raksturojums

Jūrmalas pilsētas teritorija Krastciems atrodas tiešā Lielupes tuvumā.

Lielupei (pēc upes modelēšanas) noteikts pavasara palu maksimālais ūdens līmenis ar 10% nodrošinājumu un tas ir 1,3 m BAS. Pēc ilggadīgiem novērojumiem maksimālie uzplūdi konstatēti 1,40 – 1,50 m BAS 1969.gadā. Līmeņi noteikti izmantojot hidrometrisko posteņu pie Spuņupes un Varkaļi datus.

Izvērtējot iepriekš minēto, secinām, ka Krastciema teritorijas platības no Lielupes līdz Grīvas ielai atrodas tiešā Lielupes līmeņu ietekmē.

Visa Krastciema teritorija raksturojas ar augstiem gruntsūdens līmeņiem. ZA daļā pie Briežu ielas konstatēti uzplūstoši ūdeņi no mežu platības aiz Mežmalas ielas. Nepieciešama to savākšana. Esošā caurteka uz Mežmalas ielas izbūvēta no divām daļām ar dažādiem diametriem un ar aku savienota ar caurteku uz Briežu ielas. Nepieciešama šīs konstrukcijas pārbūve (Būves Nr. 5).

Risinot visas teritorijas nosusināšanas problēmu, būtu nepieciešama poldera izbūve ar aizsargdambjiem un sūkņu staciju.

3. Projektētie pasākumi

Projektā paredzēti maģistrālo nosusināšanas grāvju N-1 un N-3 rekonstrukcija, izbūvējot uz šiem novadgrāvjiem caurtekas ar pretvārstu, kas daļēji platības aizsargātu no uzplūstošiem Lielupes ūdeņiem. Šajos novadgrāvjos var ievadīt susinātājgrāvjus, kas atrodas virs iepriekš minētām būvēm.

8

Grāvis N-1 pik. 02/84÷03/58 virzīts pa jaunu trasi, gar ielas sarkano līniju, paredzot esošo grāvi aizbērt, lai nodrošinātu ielas izbūvi.

Grāvis N-3 pik. 01/04÷01/65 un pik. 02/67÷03/31 arī projektēti gar Grīvas ielas sarkano līniju, lai varētu izbūvēt ielu. Šajos N-1 un N-3 grāvju posmos paredzēts nostrādāt trūda virskārtu un to transportēt ārpus ielas trasi. No grāvjiem izrakto grunti paredzēts izmantot esošo grāvju aizbēršanai.

Grāvji gar ielām projektēti ar sekojošiem parametriem: dibena platums 0,4m, nogāzes 1:1. Posmos N-1 pik. 00/00÷01/62, S-2 pik. 00/00÷02/65 un N-3 pik. 00/00÷01/44 ar parametriem: dibena platums 0,4 m; nogāzes 1:1,5.

Grāvjiem ar nogāzēm 1:1 paredzēti nogāzes nostiprinājumi ar augsnes zāļu sēklu maisījumu (h = 3 cm).

Esošo grāvju pārtīrīšanu posmos gar ielām paredzēts veikt, izrakto grunti iekraujot autotransportā un transportēt ārpus ielu trasēm, pārējos posmos paredzēts grunti pēc apžāvēšanas izlīdzināt (skat. darbu apjomus). Grunts transportēšanas vietu jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Projektā paredzēts novākt darba apjomā Nr. 2. paredzēto apaugumu.

Projektā paredzētas izbūvēt jaunas un pārtīrīt darba apjomos norādītās caurtekas.

Būvdarbi gāzes vadu un kabeļu aizsargjoslās paredzēts veikt ar roku darbu.

Visos gadījumos projektā paredzēta ielu braucamās daļas segas atjaunošana.

Grāvju S-2; N-3 un daļēji N-1 grāvju trasēs vai to tiešā tuvumā atrodas iedzīvotāju ierīkoti žogi. Būvniecības laikā nepieciešama to demontāža un atjaunošana. To apjoms jāprecizē būvniecības laikā. Šie darbi projektā nav iekļauti.

Apauguma (koku, krūmu) novākšana saskaņota ar Ikšķiles domes koku ciršanas komisiju skiču projekta stadijā.

4. Vides aizsardzības pasākumi

Projekts izstrādāts, ievērojot būvnormatīvu LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” un atbilstoši Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem nosacījumiem Nr. RI 10TN 0478.

9

Projektētie grāvji nodrošinās virsūdeņu uztveršanu un novadīšanu, projektētās būves Nr. 1 un Nr. 6 (caurtekas ar pretvārstu) daļēji aizsargās platības no uzplūstošiem Lielupes ūdeņiem.

Šie pasākumi atrisinās novadošā tīkla trūkumu teritorijā. Novadgrāvjos papildus var ievadīt susinātājgrāvjus.

Būvdarbi jāveic mazūdens periodā. Būvniecības laikā radušies atkritumi savācami un izvedami.

5. Būvdarbu organizācija

Būvdarbi būvobjektā jāveic atbilstoši šī tehniskā projekta risinājumiem. Kā iepriekš minēts būvdarbi jāveic mazūdens periodā.

Ieteicamā būvdarbu secība:

1. Apauguma novākšana no izrokamo grāvju trasēm un transporta joslas.

2. Grunts virskārtas noņemšana no jaunajiem grāvjiem, Grīvas ielas sarkano līniju teritorijā.

3. Trases piketāža (ass izlikšana).

4. Grāvju rakšana. Caurteku izbūve.

5. Grāvju nostiprinājumu ierīkošana un teritorijas gar grāvjiem sakārtošana.

Veicot caurtekas (Būve Nr. 5) uz Mežmalas ielas būvniecību, darbu izpildes grafiks un kārtība, kā arī transporta kustības ierobežojumi, jāsaskaņo ar Jūrmalas domes Būvniecības nodaļu.

Īpaša uzmanība jāpievērš esošām komunikācijām. To atrakšana un šurfošana paredzēta ar roku darbu. Šie darbi jāveic izsaucot ieinteresēto organizāciju pārstāvjus. Izbūvējot caurteku Nr. 8, jāievēro, ka to šķērso elektrokabelis esošs aizsargcaurule. Ja aizsargcaurule ir bojāta, tā jāpārliek.

Būvdarbi jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā, saskaņā ar šo tehnisko projektu un būvatļaujas nosacījumiem. Būvdarbu izpildē stingri jāievēro darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības, kā arī darbinieku pienākumus un atbildību par šo prasību ievērošanu, ko nosaka MK 25.03.2003. noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

10

Paaugstinātas bīstamības darbi, kas var radīt risku darbinieku dzīvībai un veselībai šajā būvprojektā ir:

- apauguma novākšana;

- darbs ar mehānismiem;

- grunts rakšanas un pārvietošanas darbi.

Būvdarbu laikā saglabājamas ierīkotās īpašuma robežzīmes. Nepieciešamības gadījumā robežzīmes jāatjauno licencētai mērniecības organizācijai.

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic teritorijas sakārtošana.

Veicot būvdarbus, ievērot Lielrīgas RVP tehniskajos noteikumos izvirzītās dabas aizsardzības prasības.

6. Ekspluatācijas pasākumi

Pēc grāvju nodošanas ekspluatācijā regulāri jāapseko gultnes stāvoklis un jāveic tās uzturēšanas darbi. Nepieciešamības gadījumā jāveic gultnes pārtīrīšana no sanešiem. Vajadzīga arī apkārtējo iedzīvotāju godprātīga attieksme, nav pieļaujama patvaļīga grāvju ierīkošana un grāvju aizbēršana.

Grupas vadītājs					Z. Zēns

Projekta autors					D. Netlaus

11

DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 1

Ass nospraušana dabā

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grāvju ass nospraušana: |  |  |
|  | N-1 | m | 358 |
|  | S-2 | m | 265 |
|  | Briežu iela (labā pusē) | m | 4 |
|  | N-3 | m | 365 |
|  | S-4 | m | 22 |
|  | S-5 | m | 12 |
|  | KOPĀ: | m | 1026 |

12

DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 2

Trases sagatavošana – apauguma novākšana

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Koku un to celmu novākšana |  |  |
|  | - no N-1 trases | gab. | 53 |
|  | - no S-2 trases | gab. | 111 |
|  | KOPĀ: | gab. | 164 |
| 2. | Atsevišķu krūmu puduru novākšana |  |  |
|  | - no S-2 trases | gab. | 2 |
|  | - no N-3 trases | gab. | 3 |
|  | KOPĀ: | gab. | 5 |
| 3. | Apauguma novākšana – krūmi vidēji |  |  |
|  | S-2 pik. 00/24÷00/48; 02/32÷02/58 | m2 | 200 |
|  | N-3 pik. 02/58÷02/78; 02/90÷03/12 | m2 | 132 |
|  | S-5 pik. 00/00÷00/12 | m2 | 48 |
|  | KOPĀ: | m2 | 380 |
|  | KOPSAVILKUMS |  |  |
|  | Koku un celmu novākšana: |  |  |
|  | - ar diametru līdz 32 cm | gab. | 141 |
|  | - ar diametru virs 32 cm | gab. | 23 |
|  | Atsevišķu krūmu puduru novākšana | gab. | 5 |
|  | Apauguma novākšana – krūmi vid. biezi | m2 | 380 |

Piezīme:	Koksnes atkritumu un to celmu transportēšanas vieta precizējama būvdarbu gaitā ar pasūtītāju.

13

DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 3

Grāvju ierīkošana

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Trūda virskārtas izstrādāšana no grāvju trasēm ar ekskavatoru, iekraujot autotransportā un transportēšana attālumā līdz 1 km (trūda slānis līdz 30 cm) |  |  |
|  | N-1 pik. 02/84÷03/48 | m/m3 | 64/70 |
|  | N-3 pik. 01/04÷01/65; 02/67÷03/31 | m/m3 | 125/110 |
|  | S-5 pik. 00/00÷00/12 | m/m3 | 12/10 |
|  | KOPĀ: | m/m3 | 201/190 |
| 2. | Grāvju rakšana ar vienkausa ekskavatoru, iekraujot autotransportā un transportēšana, attālumā līdz 1km |  |  |
|  | N-1 pik. 01/62÷02/84 | m/m3 | 122/144 |
|  | Briežu iela | m/m3 | 4/2 |
|  | N-3 pik. 00/00÷02/67; 03/31÷03/65 | m/m3 | 301/477 |
|  | S-4 pik. 00/00÷00/22 | m/m3 | 22/30 |
|  | KOPĀ: | m/m3 | 449/653 |
| 3. | Grāvju rakšana ar vienkausa ekskavatoru |  |  |
|  | N-1 pik. 00/00÷01/62; 02/84÷03/48 | m/m3 | 226/371 |
|  | S-2 pik. 00/00÷02/65 | m/m3 | 265/390 |
|  | N-3 pik. 02/67÷03/31 | m/m3 | 64/78 |
|  | S-5 pik. 00/00÷00/12 | m/m3 | 12/10 |
|  | KOPĀ: | m/m3 | 567/849 |
| 4. | Ietekošo grāvju lejasgalu pārtīrīšana – pievienošana pie rekonstruēto grāvju gultnēm (0,5 m3/t.m; 5 m posmā) | m3 | 30 |
| 5. | Izraktā grunts izlīdzināšana |  |  |
|  | N-1 pik. 00/00÷01/62; 02/84÷03/48 | m3 | 295 |
|  | S-2 pik. 00/00÷02/65 | m3 | 315 |
|  | N-3 pik. 02/67÷03/31 | m3 | 65 |
|  | S-5 pik. 00/00÷00/12 | m3 | 5 |
|  | KOPĀ: | m3 | 680 |
|  | t. sk. esošo grāvju daļēja aizbēršana (N-1 pik. 02/84÷03/48; N-3 pik. 02/67÷03/31) | m3 | 125 |
| 6. | Grāvju nogāžu pielīdzināšana ar roku darbu | m2/m3 | 1160/116 |

14

DAA Nr. 3  Grāvju ierīkošana	 turpinājums

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Grāvju nogāžu nostiprināšana ar augsnes zāļu sēklu maisījumu (h = 3 cm) |  |  |
|  | N-1 pik. 01/68÷02/76; 02/84÷03/48 | m2/m3 | 515/15 |
|  | Briežu ielas grāvis (l = 4 m) | m2/m3 | 12/1 |
|  | N-3 pik. 01/56÷02/49; 02/67÷03/65 | m2/m3 | 570/20 |
|  | S-5 pik. 00/00÷00/12 | m2/m3 | 35/1 |
|  | S-4 pik. 00/00÷00/09 | m2/m3 | 25/1 |
|  | KOPĀ: | m2/m3 | 1157/38 |
| 8. | Zālāju sēkla | kg | 4,1 |

Ieteicamais zālāju sēklu maisījums

| Nr. p.k. | Zālāju sēklu nosaukums | Izsējas norma kg/ha | Daudzums kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Baltais āboliņš | 5 | 0,58 |
| 2. | Pļavas auzene | 10 | 1,16 |
| 3. | Sarkanā auzene | 7 | 0,81 |
| 4. | Timotiņš | 8 | 0,93 |
| 5. | Pļavas skarene | 5 | 0,58 |
|  | KOPĀ: | 35 | 4,1 |

Piezīme:

1. Caurteku ieplūdes un izplūdes daļu nostiprinājumi apkopoti darbu apjomā „Caurteku būve”.

2. Projektēto caurteku vietās esošo ielu segu atjaunošana apkopota darbu apjomā „Caurteku būve”.

3. Projektēto grāvju trasēs esošo komunikāciju šurfošana un atrakšana paredzēta darbu apjomā Nr. 4; 5; 6.

4. Nostrādāto trūda virskārtu iespējams izmantot pie nogāžu nostiprināšanas ar augsnes zāļu sēklu maisījumu.

5. N-1 pik. 02/90 kreisā krastā ietekošā grāvja (Būve Nr. 10) pievienošana paredzēta darbu apjomā „Caurteku būve”.

15

DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 4

Esošo pārbūvējamo caurteku izcelšana

| Būves Nr. | Gultnes nosaukums |  | Caurtekas |  | Caurtekas | Betona | Metāla caurules, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piketi |  m | garums m | atrakšana (t.sk. roku darbs), m3 | konstruk- cijas, m3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | N-1 | 01/64÷01/67 | 0,50 | 3 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2. | N-1 | 02/76÷02/84 | 0,50 | 8 | 2,5 (1,0) | 1,6 | - |
| 3. | N-1 | 03/51÷03/57 | 0,50 | 6 | 4,5 (2,0) | 1,4 | - |
| 4. | S-2 | 00/49÷00/55 | 0,25 | 6 | 2,5 | 0,8 | - |
| 5. | Briežu iela Mežmalas iela | 02/15÷02/43 | 0,50 0,30 | 6+6 15 | 40,0 (5,0) | 4,7 - | - 15 |
| 6. | N-1 ietekošais grāvis | 02/90 | 0,20 | 3 | 1,0 | 0,5 | - |
|  |  | KOPĀ: t.sk. roku darbs | - | 53 | 51,5 8,0 | 10,0 | 15 |

Piezīme:

1. Caurteka (būve Nr. 5) atrodas uz Mežmalas ielas. Tās noteka ir Briežu ielas labās puses grāvis.

2. Apjomā 5.punktā ietvertas 2 caurtekas un starp tām esošā betona aka un caurtekas gala siena.

3. Būves Nr. 2; 3 un 5 atrakšana daļēji jāveic ar roku darbu, jo tajās atrodas komunikācijas vai darbs notiek komunikāciju aizsargjoslās.

DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 5

Pastāvošo caurteku tīrīšana

| Nr. p.k. | Gultnes nosaukums | Piketi | Veicamo darbu apraksts | Caurtekas garums, m | Caurtekas diametrs, m | Izvācamās grunts, m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Briežu ielas grāvis | 00/04÷00/12 | tīrīšana | 8 | 0,50 | 0,8 |
| 2. | N-3 | 03/65÷03/69 | tīrīšana | 4 | 0,50 | 0,4 |
| 3. | N-3 | 04/08÷04/20 | tīrīšana | 12 | 0,50 | 1,3 |
|  | KOPĀ: |  |  | 24 | 0,50 | 2,5 |

16

DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 6

Sakaru kabeļu un elektrokabeļu iebūve

remontcaurulēs

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kabeļu šurfošana ar roku darbu |  |  |
|  | N-1 pik. 03/51 – sakaru kabelis | m3 | 1,5 |
|  | Briežu iela; Būve Nr. 5 – elektrokabelis | m3 | 3,0 |
|  | N-1 pik. 02/86; 02/90 – sakaru kabelis | m3 | 2,5 |
|  | KOPĀ: | m3 | 20/10 |
| 2. | Kabeļu atrakšana ar roku darbu | m/m3 | 12/6 |
| 3. | Akmeņu pamatojuma iebūve remontcaurules galā | m3 | 1,2 |
| 4. | Kabeļu, iebūve remontcaurulē – dalītās caurules PE (KKHR 110/3) | m | 20 |
| 5. | Tranšeju piebēršana ar roku darbu | m3 | 17 |

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dalītās caurules KKHR 110/3 | m | 20 |

Piezīmes:

1. Projektā paredzēts izmantot firmas „Armat” caurules, var izmantot arī analoģiskus atbilstošas kvalitātes citu firmu materiālus.

2. Citu komunikāciju šurfošana, atrakšana un tranšeju piebēršana ar roku darbu paredzēta darbu apjomos Nr. 4 un Nr. 7. (Gāzes vads, sakaru kanalizācija un elektrokabelis esošs remontcaurulē).

18

DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 8

Akas ar pretvārstu izbūve

(Būve Nr. 1 un Nr. 6)

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Būvbedres paplašināšana ar ekskavatoru, aku izbūvei | m3 | 5 |
| 2. | Būvbedres pamatnes pielīdzināšana ar roku darbu aku izbūvē | m3 | 1,5 |
| 3. | Aku izbūve: |  |  |
|  |  100 cm | gab./m | 1/1,60 |
|  |  150 cm | gab./m | 1/1,90 |
| 4. | Gala vārsta (DN-500 un DN-800) savienošana ar guļcauruli (caurteku) | gab. | 2 |
| 5. | Izplūdes daļas nosēdbaseina veidošana – šķembu bēruma ierīkošana (nogāzē 15 cm un grāvja dibenā 20 cm) | m3 | 2 |
| 6. | Būvbedres piebēršana ar roku darbu | m3 | 2 |
| 7. | Būvbedres aizbēršana ar mehānismiem | m3 | 4,5 |

Piezīme:

1. Caurteku būvniecība parādīta darba apjomā Nr. 7.

2. Projektā paredzēts izmantot KESSEL firmas (SIA „Armat”) pretvārstus. Būvniecībā var izmantot arī analogus izstrādājumus.