DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 7

Caurteku būve

| Ceļa piketi | Būves Nr. | Būvbedres |  | Grants bērums blīvēts pamatnē, m3 | Šķembu bērums galos un nogāzē, m3 | Roku darbs m3 | Nogāzes nostiprināšana ar 15 cm augsnes zāļu sēklu maisījums, m2/m3 | Vidus posma iebūve |  |  | Iebūves atzīmes |  |  | Ceļa virsas pla-tums m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rakšana, m3 | aizbēr- šana, grunti blīvējot m3 |  |  |  |  | PE  0,4m m | PE  0,5m m | PE  0,8m m | ietece A1 | iztece A2 | ceļa virsa A3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| N-1 01/62÷01/68 | 1 | 5,5 | 15,0 | 1,2 | 2,8 | 0,8 | - | - | 6 | - | 0,50 | 0,40 | 1,70 | 3,0 |  |
| N-1 02/76÷02/84 | 2 | 2,5 | 28,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 8,6/1 | - | 8 | - | 0,97 | 0,92 | 2,40 | 4,0 |  |
| N-1 03/48÷03/58 | 3 | 6,7 | 38,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,5/1 | - | 10 | - | 1,10 | 1,00 | 2,56 | 4,5 |  |
| S-2 00/49÷00/55 | 4 | 1,3 | 8,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 4,7/0,5 | - | 6 | - | 0,07 | 0,02 | 1,06 | 3,0 |  |
| Briežu (Mežmalas) iela 02/15÷02/43 | 5 | 53,0 | 65,0 | 5,4 | 1,0 | 3,0 | 6,6/0,7 | - | 28 | - | 2,42 | 2,37 | 3,62 | 8,0 | 17 |
| N-3 00/04÷00/10 | 6 | 5,0 | 22,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | - | - | - | 6 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,0 |  |
| N-3 01/44÷01/56 | 7 | 6,0 | 30,0 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | - | - | - | 12 | 0,10 | 0,05 | 1,50 | 4,5 |  |
| N-3 02/49÷02/67 | 8 | 7,0 | 98,0 | 4,5 | 7,2 | 2,6 | - | - | - | 18 | 0,35 | 0,15 | 2,99 | 4,5 |  |
| S-4 00/09÷00/22 | 9 | 2,0 | 30,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 8,1/0,8 | 12 | - | - | 0,90 | 0,50 | 2,00 | 4,5 |  |
| N-1 02/90 – ietekošs | 10 | 18,0 | 12,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | - | 6 | - | - | 1,10 | 1,00 | 2,20 | 3,0 |  |
| KOPĀ: | - | 107,0 | 346,0 | 23,2 | 21,0 | 14,0 | 37,5/4,0 | 18 | 58 | 36 | - | - | - | - |  |

Piezīme: 	1) 3.aile būvbedres paplašināšana. Būvbedres rakšana paredzēta darba apjomā Nr.3 un Nr.4, uzņemot Būvi Nr. 5.

2) Būves Nr.1 un Nr.6 izplūdes daļas izbūve paredzēta darba apjomā Nr. 8 „Aka ar pretvārstu”.

3) Roku darbs (7.aile) būvbedres paplašināšana un tranšejas pievēršana, šķērsojot komunikācijas.

4) Būve Nr.10 (3.aile) paredzēta grāvja pierakšana pie caurtekas. 4.aile ietverta arī pastāvošā grāvja posma aizbēršana.

5) Asfaltbetona ceļa segas un dolomīta šķembu pamatnes nostrādāšana un transportēšana ārpus objekta teritorijas; Būve Nr.5 (Mežmalas ielas caurteka) – 10 m3.

6) Ielu segas atjaunošana: Būve Nr.5;  Nr.2;  Nr.3.

- dolomīta šķembu maisījuma (fr. 0÷80 mm) pamatojuma izbūve 20 cm biezā slānī izbūve – 54 m2/14 m3;

- dolomīta šķembu maisījuma (fr. 0÷45 mm) pamatojuma virskārtas 4 cm biezā slānī izbūve – 54 m2/m3;

- asfaltbetona uzklāšana pa kārtām:	ACb-22 (6 cm) – 48 m2/3 m3;		AC-16 (4 cm) – 48 m2/2 m3.

7) Grants segas izbūve un atjaunošana	- grants 20 cm biezā slānī (Būve Nr.1; Nr.4; Nr. 6÷9) – 270 m2/67 m3;

- smilts 30 cm pamatojums – 300 m2/110 m3

8) Projektā paredzēts izmantot firmas „Uponor” materiālus. Būvniecībā var tikt izmantoti arī analoģiskas kvalitātes citu firmu izstrādājumi.