SIA „Jūrmalas ūdens”, Promenādes iela 1a, Jūrmala

Meliorācijas novadgrāvju kopšanas darbi

Poruka prospekta rajonā, Jūrmalā

Sagatavoja: P.Plinte

Jūrmala 2014

# Saturs

Paskaidrojuma raksts....................................................................................................................................3

Apjomi un nepieciešamo materiālu saraksts................................................................................................5

Darbu norise…………………………………………………………………………………………………………………………………………...4

Darba shēma.................................................................................................................................................6

# Paskaidrojuma raksts

## Situācijas raksturojums

Paredzēta esošo Poruka prospekta novadgrāvju tīrīšana posmā starp Kronvalda ielu un Lielupes ielu un  starp Kronvalda ielu un  Friča Brīvzemnieku ielu, lai novadītu nokrišņu notekūdeņus no pieguļošajām mājsaimniecībām un augstāk esošajiem novadgrāvjiem un lai novērstu zemesgabalu un mājsaimniecību applūšanu ar nokrišņu notekūdeņiem un to degradāciju, kas pastiprināti uzkrājas lietus laikā, jo novadgrāvji ir piesērējuši, pielūžņoti, aizauguši ar kokiem un krūmiem, kā arī caurteku daļēju sabrukuma dēļ vai to piesērējuma dēļ.

## Vispārīgas ziņas par meliorācijas sistēmu

Plānots tīrīt esošos novadgrāvjus, iztīrīt caurteku piesērējumu un atjaunot to konstruktīvos elementus, novākt kokus, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē, labot nogāžu lokālas deformācijas un kājnieku laipu konstruktīvo elementu bojājumus.

Zemesgabali, kuros norisināsies darbība:

| Adrese | Kad.nr. |
| --- | --- |
| Poruka prospekts 2 | 13000112905 |
| Abavas iela 8 | 13000112708 |
| Pumpuri 3101 | 13000123101 |
| Jaundubulti 2702 | 13000112702 |
| Jaundubulti 2801 | 13000112801 |

## Darbu norise

Meliorācijas sistēmas uzturēšanu un sakopšanu  uzsāk ar koku un krūmu ciršanu novadgrāvja trasē.

Novadgrāvju tīrīšanu vai rakšanu veic mehanizēti, virzienā, kas ir pretējs novadgrāvja krituma virzienam. Komunikāciju tuvumā nerakt mehanizēti.

Grāvja tīrīšanas gaitā izvāc grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus un kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu un iztīra caurteku piesērējumu un atjauno to konstruktīvos elementus.. Izrakto grunti daļēji izlīdzina uz vietas un daļēji ar  citiem būvgružiem nekavējoties savāc un izved atbērtnē. Par grunts un būvgružu izvešanu ir atbildīgs būvdarbu veicējs.

Pēc visu nepieciešamo būvdarbu veikšanas ceļa segums un zaļā zona jāatgriež iepriekšējā stāvoklī. Aizliegts lietot būvtehniku, kas nav darba kārtībā. Visa veida transporta un mehānismu pārvietošanās jāveic tā, lai nenodarītu pārmērīgu kaitējumu videi. Netiek pieļauta eļļas, degvielas un citu ķimikāliju nonākšana augsnē.

Izpildot darbus jāievēro Darba aizsardzības likums un citi ar darba drošību saistītie normatīvie akti. Saskaņā ar Darba aizsardzības likumā pieņemtajiem darba aizsardzības vispārējiem principiem, darba devējam (nojaukšanas darbu izpildītājam) ir pienākums organizēt saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu un nodrošināt šīs sistēmas darbību uzņēmumā un būvlaukumā, nodrošinot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, izveidot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska, novēršot darba vides riska cēloņus.

Apjomi un nepieciešamo materiālu saraksts

Darbu apjomi

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Grāvja tīrīšana un padziļināšana | m | 4600 |
| 1.1 | Grāvja tīrīšana un padziļināšana grunti izmetot un izlīdzinot uz vietas | m | 4600 |
| 1.2 | Grāvja tīrīšana grunti izvedot | m |  |
| 2 | Esošo caurteku skalošana | m | 119 |
| 3 | Esošo caurteku koriģēšana | vietas |  |
| 4 | Caurteku konstruktīvo elementu atjaunošana | m | 36 |
| 4.1 | PP SN8 ID400 | m |  |
| 4.2 | PP SN8 ID500 | m | 26 |
| 5 | Šķērsojumi |  | 18 |
| 5.1 | Telekominikāciju kabeļi (8 kanālu sakaru kabelis) | vietas | 1 |
| 5.2 | Elektrības kabeļi | vietas | 9 |
| 5.3 | Gāzes vadi | vietas | 1 |
| 5.4 | Kanalizācija | vietas | 1 |
| 5.5 | Ūdens vads | vietas | 1 |
| 5.6 | Augsprieguma kabelis | vietas | 4 |
| 5.7 | siltumtrase | vietas | 1 |
| 6 | Atbalstsienā aizdarina plaisas un izdrupumus betona konstrukcijās | gabali | 8 |
| 7 | Krūmu izciršana | m2 | 6000 |
| 8 | Koku izciršana | gab. | 371 |
| 9 | Apzaļumošana Poruka prospeka rajonā | m2 |  |
| 10 | Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 11 | Izpildzīmējuma sagatavošana | gab. |  |
| 12 | kājnieku laipu konstruktīvo elementu bojājumu labošana | vietas | 18 |

| Nepieciešamo materiālu saraksts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PP caurteka ID 500, stingrības klase SN8 | m | 26 |
| 2 | PP caurteka ID 400, stingrības klase SN8 | m |  |
| 3 | Citi materiāli caurteku posmu savienošanai un konstruktīvo elementu atjaunošana |  |  |
| 4 | Betons atbalstsienu aizdarināšanai | m3 |  |
| 5 | Šķembas | m3 |  |
| 6 | Pagaidu ceļazīmes | kompl. | 1 |
| 7 | Sēklas un melnzeme zāliena ierīkošanai nogāžu nostiprinājumiem |  |  |

# Poruka prospekta rajona darba shēma